校服工艺规格等要求：

一标段：

| 款式 | 工艺及面料要求 |
| --- | --- |
| 上衣 | 1）针形：11#针，面线针距：每3cm为12针，锁边宽为0.7cm，锁边线为4线。 2）烫衬部位：门襟、袋眉必须要烫牢平服。 3）下摆坎车2cm。 4）水洗唛车于左下摆內至上12cm处，车与前片，倒向后置，要端正牢固，不能车住字体。左前胸印校徽，后背要有反光标志。 5）所有的明线要求顺直、流畅，不能有跳针、断线、乱回针的现象。整件成品要求无粉迹、油污、线头及线球，必须清理干净。 6）面料：珠地网眼；成分：65%棉、35%聚酯纤维。 |
| 下衣 | 1）短裤为单层：腰头为全松紧裤腰、松紧宽4cm，面压双线。 2）裤子前后暗缝双线，锁边宽为0.7cm，锁边线为4线。脚口坎车2cm。 4）码标：水洗唛：对折车于腰头后中松紧下。 5）所有的明线要求顺直、流畅，不能有跳针、断线、乱回针的现象。制作捆条时松紧适宜，片与片间要平服。 6）松紧带材质要求密实弹力强、耐水洗、不变形，袋布要求加密耐用不可暴口。 7）面料：底盖棉；成分：40%棉、60%聚酯纤维。 |

二标段

| 款式 | 工艺及面料要求 |
| --- | --- |
| 上衣 | 针形：10#针。 针距：3cm/12针。 四线包缝：线迹宽度0.7cm。 口袋：左右前片单开线口袋 5）门襟拉链：通拉链款，门襟明线平服且宽窄一致。 6）螺纹：下摆和袖口为弹力针织螺纹。 7）洗唛：水洗唛对折车于穿着左侧缝. 8）尺码标：穿着左侧缝。 9）校徽：校徽位于穿着左前胸处。 10）反光标志：后背要有反光标志。 11）成品外观：要求无粉迹、油污,成衣为单层。 12）面料名称：高弹布 13）面料成份：92%聚酯纤维，8%氨纶。 14) 面料克重：290-300克/㎡ |
| 下衣 | 1）针形：10#针； 2）针距：3cm/12针； 3）四线包缝：线迹宽度0.7cm。 4）口袋：侧缝位于腰下两侧口袋。 5）暗缝：所有暗缝为四线包缝锁边. 6）明线：裤子明线宽度0.1cm. 7）洗唛：水洗唛对折车于后裆缝. 8）尺码标：缝于穿着左侧口袋下，尺码号外露于前片。 9）腰头：腰头为全松紧裤腰,面压双线。 10）脚口：脚口坎车2cm，接线处要求重合。 11）成品外观：要求无粉迹、油污,成衣为单层。 12）面料名称：高弹布 13）面料成份：92%聚酯纤维，8%氨纶。 14) 面料克重：290-300克/㎡ |

- 以上校服颜色、款式以校服实物为准，之后年度校服颜色、款式由采购人确定，中标人须按采购人要求供货。